  嘉职院政府采购货物询价单
一、投标报价清单                                                                     询价编号:
	序号
	使用部门名称
	存放地点
	设备名称
	规格、型号、功能要求
	品牌
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	机电与汽车分院
	机电一体化（飞行植保）创新实验室
	
工程实训无人机开发平台
	一、功能要求：
1、开源Pixhawk平台，学生可参与组装、调试、飞行、故障诊断、飞行日志分析。
2、留有传感器的相关接口，如UART、IIC、SPI、CAN等接口，满足连接视觉模块、超声波模块、红外线避障模块等电子模块用于竞赛的需求。 
3、可搭建选购运动相机实现测绘航拍作业等功能。支持飞行航点的自动规划生成。
4、配套讲义及PPT等教学资源，满足教学需求。
二、整体参数：
1、机身尺寸：不大于450mm×450mm×240mm
2、留空时间：<15min（电池3300mA）
3、起飞重量：<1kg
4、最大载荷：0.5kg 
5、活动半径：0～2km
6、飞行高度：<300m
7、最大平飞速度：50km/h
8、GPS悬停精度<5cm
9、抗风能力：<4级
三、主要部件参数：
1、机架：复合材料机身，机臂，中心碳板，固定螺丝，飞控减震板，配有保护罩。
2、飞控：陀螺仪、加速度计、磁罗盘、气压计传感器，STM32F427主控，STM32F103协处理器。
3、电调：好盈40A。
4、电机：2212 920KV，自锁电机。
5、螺旋桨：9443。
6、电池：3300mAh，3S 动力电池。
7、充电器：输出功率40W，兼容4S-3S，数码管显示屏。
8、遥控器：8通道高分辨率。
9、遥控接收机：支持SBUS、PPM、PWM模式。
四、配套资料：
1、飞行原理、旋翼机组装调试培训教材、无人机飞行操控培训教材。                                                         
2、提供后期技术支持。
	江苏数字鹰TF550
	套
	9
	
	


一、功能

1.具有视觉自主导航功能，飞行器可在一键起飞后，跟踪地面特定黑点悬停。

2.具有实时图传功能。

3.飞控算法采用神经网络PID控制算法；飞控板代码开源，可用于二次开发，源代码工程使用C语言编写，可在MDK Keil IDE上编译与调试。

4.飞控板集成USB仿真器，可直接通过USB接口连接PC机进行代码下载、调试、串口打印等功能。

二、参数

1、飞控板硬件：                                                     

主频168MHZ，具有 FPU 硬件浮点运算单元                          

陀螺仪测量范围：±2000°/s                                     

加速度测量范围：±16g                                          

磁力计高斯磁场量程：±1.3到±8,1 gauss                         

气压计测量范围：300~1100hPa                                    

通讯方式：蓝牙和串口                                           

带有GPS全球定位系统

2、采用OpenMV视觉模块，视觉系统采用 Linux 操作系统作为内核

3、摄像头像素为500万像素

4、视觉硬件系统 CPU 为64位4核，主频为1.2GHz，搭载1个1Gb LPDDR2内存。具有802.11n WiFi和蓝牙4.1通讯功能。

三、配套

1、配有无人机嵌入式系统教材与无人机控制理论教材。

2、配套有黑点定点悬停的样例代码；

3、有配套的调试软件能实现以下功能：                               

1）其可实现无人机参数一键调参、3D 模型姿态显示、图表实时显示无人机姿态数据。                                                 2）支持手柄操控无人机。

4、配套带有无人机对轴调试架且可完成以下任务：                        

1）方便将无人机安装在该调试架上；                              

2）可在该调试架上单独调试无人机的俯仰角或横滚角的运动参数调节。

	5、提供后期技术支持。
	上海锡月科技无人机教学实验平台Bird 2.0 
	套
	1
	
	

	3
	机电与汽车分院
	机电一体化（飞行植保）创新实验室
	滑翔机
	滑翔训练飞机：
1.以电动机为动力源，用无线电遥控设备操纵，模型升空后可进行无动力滑翔飞行。
2.机身长度90mm（包含垂尾舵面）,误差±10mm。模型翼展1420mm，误差±20mm。
3.机体材料为木质材料，电机型号为郎宇2216电机，980kv，折叠桨尺寸9*6，好盈电调40A。
4.交付内容为上述电动滑翔机整机及相关图纸，外加格氏1350mh电池2块。
	定制
	套
	10
	
	


电动滑翔训练飞机：

1.以电动机为动力源，用无线电遥控设备操纵，模型升空后可进行无动力滑翔飞行。

2.机身长度90mm,误差±10mm。模型翼展2m，误差±2cm。

3.包括飞机模型和箱子。其中飞机模型可拆卸，箱子的长、宽、高总和不超过1300mm，模型拆卸后可装入箱子且模型任何部分都不能露出箱子。

4.机体材料为木质材料，电机型号为双天EA2838EA-5 1300，折叠桨尺寸11x6，好盈电调40A。

	5.交付内容为上述电动滑翔机整机及相关图纸，外加格氏1350mh电池2块。
	定制
	套
	6
	
	

	5
	机电与汽车分院
	机电一体化（飞行植保）创新实验室
	固定翼载重空投飞机
	固定翼载重空投训练飞机：
1. 模型飞机结构机型参考下图，飞机为固定翼飞机，起飞方式是滑跑起飞，翼展2800mm，误差±100mm。
2. 包括飞机模型和箱子，箱子横宽高不超过1800mm，飞机可拆卸且可以装进箱子中
3. 动力指标：桨为24寸乘12，减速比为12：1；电机2000-2800kv，电调为好盈50A；电池是格氏1850mh，45c。
4. 机身材料为轻木及碳纤维材料。
5. 飞机整机重量不超过1kg（包含电池），飞机载重量不小于4.5kg。
6. 交付内容为整机一架及相关图纸，外加格氏电池1850mh电池两块。
	定制
	套
	1
	
	

	6
	机电与汽车分院
	机电一体化（飞行植保）创新实验室
	遥控纸飞机
	遥控训练纸飞机：
1. 模型飞机气动布局，其中翼展1000mm，误差±500mm。
2. 无线电遥控设备操作各舵面，以电动机为动力源，在地面用无线电遥控设备操控各舵面以改变飞行姿态、方向和高度飞行的模型纸飞机。
3. 电机为郎宇2212，2450kv，电调为好盈40A，桨为6寸塑料桨。动力电源电池标称电压11.1v，机体材料通用KT版。
4. 交付内容为上述整机及相关图纸，外加两块格氏2200mh电池。
	定制
	套
	6
	
	


一、功能:

1、通过模拟真实飞行环境中各种影响因素的模拟，比如飞行场地、风向、风速等天气情况， 软件系统需包含固定翼、直升机和多旋翼等多种无人机模型，系统可自行选择飞行器模型，真实感强操作性好，训练效果好。 

2、基于实际真实三维场景建模；飞行场地可模拟实际晴天，雨天、风向和风速等多种真实环境。系统带有飞行记录，可以对飞行状态数据等进行记录。可进行无人机的悬停、降落训练。可进行8字、绕桩、对头、绕圈等飞行训练科目等。

二、平台部件参数：

1.模拟操作遥控器：8通道。

2.模拟器5.0。

3.操纵方式：优先选择美国手

三、配套

	配套模拟飞行训练教程
	181模拟器
	套
	10
	
	


1.开放SDK，可以定制独特功能，拓展无人机功能，适用于Scratch编程工具，培养学生图形化编程；

2.具备一键起飞降落、低电量保护、失控保护、精准悬停功能。

3.支持视频录制、照片拍摄功能。

4.直接通过App操控飞行器和固件升级，可在室内外安全飞行。

二、技术参数

1.产品尺寸98*92.5*41mm

2.产品重量约80g（含桨叶和电池）

3.处理器：英特尔Intel 14核芯片

4.最大飞行速度：8m/s

5.最大飞行距离：100m

6.最长飞行时间：13分钟

7.相机：FOV: 82.6°像素500万，支持电子防抖；支持HD720P30视频录制

8.文件格式JPG（照片），MP4（视频）

9.电源性能 ：电池1.1Ah，3.8V

10.接口Micro USB充电接口

11.内置功能: 红外定高，气压计定高，LED指示灯，下视视觉，WiFi连接，高清720P图传

12.飞控：DJI授权飞控

三、配件清单

	飞行器1个；桨叶:3英寸，4对；桨叶保护罩2对；电池1块。
	特洛Tello
	套
	10
	
	

	9
	机电与汽车分院
	机电一体化（飞行植保）创新实验室
	A9充电器
	电压精度：正负2mV，电流精度：0.1A，刚充完的各路电池电压偏差小于5mV
可对2S至6S聚合物锂电池进行分压式充电
可同时充3组2S聚合物锂电池组、2组3S聚合物锂电池组和1组6S聚合物锂电池组
输入过压、反接、输出反接保护机能
 CPU检测到某路电压达到预设值时，此路停止充电，绝无过充之隐患
最大5A充电电流(0.3A-5A可调)
充电截止电压可由用户自定义(电压纠正功能,1.5V-4.2V可调)有锂电保姆扩展接口
全自动温控变速大型散热风扇
输入直流12V-15V / 12A
	 UN-A9 定制
	套
	2
	
	


遥控器及接收机


小型/轻量，独立8通道使用。S . BUS专用端口连接。

T8J:共通机能、

    2.4GHz专用遥控器（S - FHSS方式8通道）

    128×64圆点LED背照灯液晶面板

    十字键设定显示语言舵机反向

    油门刹车/马达刹车

    EPA（ATV）

    计时器（2系統）+模型计时器

    模型类型选择功能（直升机?/飞机）

    报警（电池，混控，计时器）

    EPA（ATV）

    D / R、EXP（陀螺仪敏感切换功能）

    辅助微调（1～8通道ATL）

    教练系统

飞机功能

   程序混合6系統（线性×4，5点×2）

   副翼差速

   升降舵→襟翼混控

   襟翼→升降舵混控

   V型尾翼

   陀螺仪灵敏度转换功能

   油门曲线（最大5点）

   螺距曲线（最大5点）

   油门---油针混控

直升机功能

   程序混合6系統（线性×4，5点×2）

   油门曲线（5点. 4曲线）

   悬停油门

   螺距曲线（5个百分点.5曲线）

   陀螺仪灵敏度转换功能（3轴陀螺仪CGY750对应）

   螺距→升降舵混控

   调速器弹簧垫片”→油门方向舵偏移

   自动 AFR

   SW”模式8种（HE3/ H4X追加）

   螺距/ Lo螺距

	   油门→油针混控
	futaba T8J
	套
	4
	
	

	11
	机电与汽车分院
	机电一体化（飞行植保）创新实验室
	室内实训场地
	一、功能
作为室内飞行训练的产地，有防护网可以保障学生飞行安全。
二、参数
1、场地外形尺寸：5M*4M*3M；门尺寸：宽0.8米，高2米。  
2、防护网采用优质高强尼龙无节网，自成整体。
3、由厂家负责完成安装。
4、地面配有统一灰色地毯。
5、支撑框架为工业铝型材，框架底部有轮子可移动。
6、带避障围挡
	定制
	套
	1
	
	

	
	
	标段一
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	1
	机电与汽车分院
	中德双元制培训中心
	高精度钻床
	最大钻孔直径 (mm) 40
  最大攻丝直径 (mm) M27
  立柱直径 (mm) 160
  主轴最大行程 (mm) 180
  主轴中心至立柱母线距离 (mm) 360
  主轴端至工作台面最大距离 (mm) 590
  主轴端至底座工作台面最大距离 (mm) 1180
  主轴锥度 MT4
  主轴转速范围 (r/min) 42~2050
  主轴转速级数 12
  主轴进给量 (mm/r) 0.07 0.15 0.26 0.40
  工作台面尺寸 (mm) 550X470
  工作台行程 (mm) 550
  底座工作台面尺寸 (mm) 不大于450X440
  总高 (mm) 2330
  主电动机 (kw) 2.2/2.8
  冷却泵电机 (W) 40
配精密平口钳1个(材质为高碳钢，开口尺寸不少于120mm)
	西凌Z5040型圆柱立式钻床、等一线品牌
	台
	2
	
	

	2
	机电与汽车分院
	中德双元制培训中心
	铣刀研磨机
	直径俢磨范围：4--14mm；可研磨两刃、三刃、四刃刀具；可用圆棒式高速钢、钨棒直接开出刃口；装置钻石砂轮；电源为：AC220V；标准砂轮：CBN或者SDC；砂轮转速：5100RPM；包装尺寸：包装尺寸/毛重 60×40×42cm/53kg；需要配给相应的筒夹。轮直径 Φ100mm(Φ4”)厚度 50mm(2”)孔径 Φ20mm弹簧套夹持直径范围 3-16MM
行程 140mm
	台湾进口鹰牌U2万能磨刀机 雕刻刀 精密万能铣刀磨刀机等一线品牌
	台
	1
	
	

	3
	机电与汽车分院
	中德双元制培训中心
	千分尺1
	0-25mm
	上量、哈量、成量等一线品牌
	个
	4
	
	

	4
	机电与汽车分院
	中德双元制培训中心
	千分尺2
	25-50mm
	上量、哈量、成量等一线品牌
	个
	5
	
	

	5
	机电与汽车分院
	中德双元制培训中心
	千分尺3
	50-75mm
	上量、哈量、成量等一线品牌
	个
	5
	
	

	6
	机电与汽车分院
	中德双元制培训中心
	千分尺4
	75-100mm
	上量、哈量、成量等一线品牌
	个
	5
	
	

	7
	机电与汽车分院
	中德双元制培训中心
	厚薄规
	0.02-1.0mm，32件套
	上量、哈量、成量等一线品牌
	套
	50
	
	

	8
	机电与汽车分院
	中德双元制培训中心
	高精度光电式寻边器
	不需回转测量，精度0.005m/m，CNC铣床用发光带声蜂鸣音式分中棒对刀仪。
	ZOTO高精度SOE-20S、等一线品牌
	个
	3
	
	

	
	
	标段二
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	设备保修：2年，软件免费升级3年及其以上，2018年10月30将全部设备免费运送至采购方指定地点并完成安装。

	售后服务说明
	中标方接到维修电话后2小时内响应，24小时内完成修复，24小时内不可修复的产品由中标方提供替代品给采购方临时使用。

	其他优惠条件
	

	投标要求
	投标单位提供营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）；中标单位需缴纳中标金额的5%给采购单位作为履约保证金验收合格后转质量保证金，采购单位与质保期满一年时无任何问题后无息退还给中标单位。


二、说明

1、评标方式：采购方将根据相关法律规定，主要对供货商询价，根据投标单位的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同。

2、供货时间、付款条件与方式：中标方应根据合同法要求执行，中标方在2018年11月10将全部设备免费运送至采购方指定地点并完成安装，采购方在接受设备后组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由采购单位委托嘉兴市财政核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2018年10月12日10:00前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院资产管理与后勤保障处（行政楼106），吴老师收。
4、采购方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	投标单位全称
	

	投标单位联系人名字
	

	投标单位联系电话及传真号码
	

	投标单位地址
	

	投标单位开户行名称及银行帐号
	


5、投标单位联系表：
投标单位全称（盖章）

2018年 月 日
6

